CENTRO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dispensa de Licitação Eletrônica nº 141 /2025 – SEM DISPUTA

Data de abertura: 08/05/2025 às 10h00min

A PROCERGS – CENTRO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL torna pública, pela presente Dispensa Eletrônica, tendo como base legal a Lei Estadual 13.179/2009, bem como o Art. 29, Incisos I e II da Lei Federal 13.303/2016, para a aquisição dos seguintes objetos:

I – Objeto:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Lote 01 – FAMÍLIA: 465- 505 |  |  |
| 01 | Contratação de material e mão-de-obra para a execução de serviços na sede da Procergs, adequações no pátio/jardim, guarita de vigilância e substituição em trecho danificado de manta asfáltica no terraço. No prédio SEDE da Procergs na Praça dos Açorianos s/n, em Porto Alegre. | serviço | 01 |
|  | ## Valor total do lote: | R$............... |  |

Observações:

1 - Local da realização dos serviços: Praça dos Açorianos, s/nº - Bairro Centro Histórico – Porto Alegre/RS – CEP 90830-010.

2 - O valor cotado deverá incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, previdenciários, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto.

3 - Poderá ser agendada visita técnica através do e-mail: eduardo-pinto@procergs.rs.gov.br ou pelos fones (51) 3210-3127, (51) 99968-2218, ou Cristiano Diederichs.

4 - Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

II – Da proposta:

Para participar da Dispensa Eletrônica o fornecedor deverá cadastrar no sistema de Compras Eletrônicas (www.compras.procergs.rs.gov.br) proposta com no mínimo as seguintes informações:

- Preço total dos serviços ofertados;

- Prazo de entrega: Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Compra.

- Indicar dados bancários para pagamento;

- Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 30 (trinta) dias, a contar da data da sessão de abertura da Dispensa Eletrônica;

- E-mail para recebimento da Ordem de Compra, caso seja vencedor da Dispensa Eletrônica.

A T E N Ç Ã O:

Informamos que em atendimento ao Decreto Estadual nº 47.490, de 21/10/2010 que a partir do dia 1º de dezembro de 2010 somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) para a aquisição de mercadorias/produtos.

Para o fornecedor que não tiver implementado o sistema de emissão de NF-e poderá contatar a Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul - SEFAZ-RS, através do e-mail: nfe@sefaz.rs.gov.br, ou no próprio site www.sefaz.rs.gov.br.

III – Esclarecimentos:

Quaisquer necessidades de esclarecimentos relacionados a este Termo de Dispensa Eletrônica poderão ser requeridas, exclusivamente, por meio eletrônico no Portal de Compras da PROCERGS em http://www.compras.procergs.rs.gov.br, na página da respectiva Dispensa.

IV - Da empresa vencedora:

A empresa declarada vencedora deverá remeter, em até 24 horas, os documentos relacionados abaixo, para o e-mail (dispensa@procergs.rs.gov.br):

- Certidão Negativa da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul e, Certidão Negativa da Fazenda Estadual da Sede da empresa licitante;

- Prova de quitação com a Fazenda Federal;

- Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

V - Das especificações:

Contratação de material e mão-de-obra para a execução de serviços na sede da Procergs, adequações no pátio/jardim, guarita de vigilância e substituição em trecho danificado de manta asfáltica no terraço. No prédio SEDE da Procergs na Praça dos Açorianos s/n, em Porto Alegre.

- Do Objeto

Contratação de pessoa jurídica, para fornecimento de material e mão-de-obra para adequações no pátio/jardim com nivelamento e compactação de trecho com brita preta

número dois, nivelamento e compactação em trecho com saibro rosa, troca de piso cerâmico existente por novo, acabamento e pintura interna da guarita de vigilância e substituição em trecho danificado de manta asfáltica, com reposição de nova manta

asfáltica no terraço, aplicação de manta líquida e pintura, conforme já executado no restante da área. No prédio do SEDE da Procergs na Praça dos Açorianos s/n, em Porto Alegre.

- Da Execução

1.	Fornecimento de mão de obra e material para retirada de aproximadamente 30m² de manta asfáltica que está danificada no terraço da Procergs, com limpeza, raspagem, regularização, para posterior aplicação da nova manta, descarte dos materiais retirados, por conta da contratada e destinação de acordo com as normas ambientais, fora das dependências da Procergs.

2.	Fornecimento de material e mão de obra para instalação a quente com maçarico, de aproximadamente 30m² de manta asfáltica aluminizada de 4mm de espessura, as emendas serão sobrepostas em no mínimo dez centímetros, entre as novas mantas e as outras já existentes nos limites deste novo trecho, seladas a quente com maçarico.

3.	Fornecimento de mão de obra e material para aplicação de aproximadamente 30m² de manta líquida elastomérica, referência Sikafill, com as devidas demãos conforme orientação do fabricante, em camadas acima da nova manta asfáltica.

4.	Fornecimento de materiais e mão de obra para acabamento e pintura na cor concreto, com tinta acrílica referência Coral, com no mínimo duas demãos sobre a nova área impermeabilizada, mantendo a uniformidade com o restante da área do terraço.

5.	Fornecimento de material e mão de obra para retirada, descarte e destinação de 6,25 m² aproximadamente, de piso cerâmico existente na guarita de vigilância P1, nivelamento do contrapiso e instalação de novo piso cerâmico referência Pisoforte antiderrapante Bold 40x40cm PEI 5, cor cinza, devidamente assentado, nivelado e alinhado entre as peças de piso e as paredes internas, devidamente rejuntado e acabado.

6.	Fornecimento de mão de obra e material, para preparação parede e teto internos da guarita vigilância P1, para pintura com tinta fosca acrílica na cor concreto, referência Coral, com mínimo de duas demãos de tinta, ou até cobertura total da superfície, área aproximada de pintura 23,8m².

7.	Fornecimento de material e mão de obra para nivelamento com brita preta número dois, em 110 m² aproximadamente de área e contenção em aproximadamente 50 metros lineares com blocos de meio fio em concreto, no pátio/talude abaixo da marquise do prédio.

8.	Fornecimento de material e mão de obra, para preparação de solo, retirada de algumas raízes expostas, nivelamento, espalhamento de saibro vermelho, compactação com placa

vibratória, em duas áreas do pátio, perfazendo um total aproximado de 240m² aproximados.

- Observações:

Serviços serão acompanhados elos técnicos do SIE

Serviços referentes ao terraço e substituição da manta e impermeabilização, técnicos que efetuarão os trabalhos devem estar habilitados e certificados NR35 e NR06.

Previsão de serviços caso necessário, fora de horário comercial.

- Dos prazos

Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de vinte dias.

- Da garantia

A CONTRATADA garante manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

VI - Demais disposições:

Não poderão participar da presente dispensa empresas que estejam no Cadastro de Inadimplentes do Estado e ou Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual.

O prazo de pagamento deverá de no mínimo de 15 (quinze) dias após o recebimento/aceite dos produtos.

Em caso de empate, será considerado o vencedor, o licitante que ofertar o maior prazo de pagamento. Persistindo o empate, o critério será pela ordem de cadastramento da proposta no Sistema.

A Procergs reserva-se o direito de solicitar amostra do produto ofertado.

Em caso de manifestação de desistência do fornecedor ou do prestador, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

Porto Alegre, 02 de maio  de 2025.

Req.  52344